Część nr 1                                                                        Załącznik Nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- Komputer – szt. 25

Nazwa producenta, model, symbol ………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Dopuszcza się do przetargu zaoferowanie komputerów używanych. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji medycznych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating „Productivity” wynik min. 208 punktów a w teście „E-Learnig” wynik min. 195 punktów |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 6GB DDR3 DRAM, możliwość rozbudowy do min. 16GB |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min |  |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |
|  | Obudowa | - Typu MiniTower w kolorze czarnym lub równoważnym - Obsługa kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm; (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg - Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - Przebieg procesu POST - Awarię BIOS-u - Awarię procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/10 Professional 64bit PL lub równoważny |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26db. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w mechanizm otwierania, który znajduje się na bocznej ścianie i nie wystaje po za obrys obudowy. |  |
|  | Warunki gwarancji | Min. 12 miesięcy. Obudowa niezabezpieczona plombą gwarancyjną, z możliwością dokonywania rozbudowy przez zamawiającego o dodatkowe podzespoły bez utraty gwarancji. |  |
| 13. | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 11 szt USB wtym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA; - Napęd optyczny: DVD+/-RW |  |

- Mysz optyczna – szt. 25

Nazwa producenta, model ………………………………………………………………...............

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne myszy | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Mysz optyczna bądź laserowa, USB, przewodowa |  |
|  | Ilość przycisków | Min. 2 przyciski i scroll do przewijania |  |
|  | Inne wymagania | Mysz nowa, nigdy nie używana. Trwale oznaczona takim samym logiem producenta co komputer stacjonarny. Mysz w kolorze takim samym, bądź zbliżonym do koloru jednostki centralnej (preferowany kolor czarny). |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

- Klawiatura – szt. 25

Nazwa producenta, model ………………………………………………………………...............

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne klawiatury | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Klawiatura USB, przewodowa |  |
|  | Układ klawiatury | Układ US QWERTY |  |
|  | Inne wymagania | Klawiatura nowa, nigdy nie używana. Trwale oznaczona takim samym logiem producenta co komputer stacjonarny. Klawiatura w kolorze takim samym bądź zbliżonym do koloru jednostki centralnej (preferowany kolor czarny). Nie dopuszcza się stosowania naklejek zmieniających język. |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

- Monitor 19” – szt. 25

Nazwa producenta, model, symbol …………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne klawiatury | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Monitor LCD. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Dopuszcza się do przetargu zaoferowanie monitorów używanych. |  |
| 2. | Rozmiar ekranu | min. 19” |  |
| 3. | Typ matrycy | TFT TN LCD |  |
| 4. | Wielkość plamki | max. 0.294 mm |  |
| 5. | Kąt widzenia (pionowo / poziomo) | min. 160˚ / min. 170˚ |  |
| 6. | Jasność | min. 250 CD/m2 |  |
| 7. | Kontrast (typowy) | min. 800:1 |  |
| 8. | Powłoka | Antiglare, z powłoką 3H |  |
| 9. | Czas odpowiedzi | max. 5s |  |
| 10. | Kolory | min. 16.7 mln |  |
| 11. | Gama kolorów | wg. CIE1931 – min. 72%, wg. CIE1976 – min. 85% |  |
| 12. | Maksymalna rozdzielczość | min. 1280 x 1024 |  |
| 13. | Złącza wideo | min. VGA, DVI |  |
|  | Pozostałe złącza | min. 4x USB |  |
| 15. | Konstrukcja | pivot, swivel, tilt |  |
| 16. | Waga bez podstawy | max. 4.3 kg |  |
| 17. | Kolor obudowy | Czarny lub równoważny |  |
| 18. | Kable | Dołączone okablowanie potrzebne do poprawnego uruchomienia monitora oraz podłączenia go do komputerów stacjonarnych. |  |
| 19. | Inne wymagania | Monitor trwale oznaczony takim samym logiem producenta co komputer stacjonarny. |  |
| 20. | Gwarancja | min. 12 miesięcy |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy