##### Załącznik nr 6.1. do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– I etap”

Przedmiot: MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |  |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi. | TAK, opisać |  | Farby o właściwościach antybakteryjnych – 10 pkt Farby bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. | TAK, opisać |  | Rastry nie wystające ponad płaszczyznę wewnętrznej ścianki bocznej – 10 pkt Rastry wystające ponad płaszczyznę wewnętrznej ścianki bocznej – 0 pkt |
| 1.3 | Cokół dolny: Korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów) | TAK, opisać |  | Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami o właściwościach antybakteryjnych –10 pkt Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.4 | Okapnik: Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 1.6 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami. Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  | Fronty wyposażone w elastyczne silikonowe uszczelki – 10 pkt Fronty wyposażone w czarne lub gumowe uszczelki – 0 pkt |
| 1.7 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |  |
| 1.8 | Zawiasy: Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. | TAK, opisać |  |  |
| 1.9 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemnik o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | TAK, opisać |  |  |
| 1.10 | Półki: Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK, opisać |  |  |
| 1.11 | Blaty: - Blaty robocze o grubości min. 30 mm wykonane z materiału typu Corian tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Grubość warstwy konglomeratowej min. 10 mm. - Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy stanowiące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone, bez ostrych krawędzi. Rodzaj zastosowanych blatów wg opisu pomieszczeń. Baterie po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  | Blat typ corian z rowkiem przeciwzaciekowym – 10 pkt Blat typ corian bez rowka przeciwzaciekowego – 0 pkt |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 20 kolorów | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji. | TAK |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |  |
| 3.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |  |
| 3.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.3 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. | TAK, opisać |  |  |
| 3.5 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |
|  | ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY |  |  |  |
|  | POM. 0.52 Brudownik |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy : 1 x szafka podblatowa, dwudrzwiowa, zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy z ociekaczem. Wymiary: (szer. gł. wys.) 800x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa, 1 x półka. Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 800x300x720 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca, jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x300x720 mm(+/-20mm) Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9 z wygłuszeniem | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.58 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy |  |  |  |
|  | Zabudowy meblowe wykonane w systemie podwójnej ścianki, lakierowanej proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, czteroszufladowa, Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa z wbudowaną chłodziarką medyczną Wymiary: (szer. gł. wys.) 620x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 1000x300x720 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 600x300x720 mm(+/-20mm) Blat typu Corian | TAK, opisać |  |  |
|  | Chłodziarka wykonana w całości ze stali nierdzewnej gat. min. H17 Chłodziarka wraz z zewnętrznym panelem sterowniczym Wymiary (wys.szer.gł): 670 x520x520 mm +/-20 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wymagany zakres temperatury chłodzenia +2 ÷ + 8 ⁰C Klasa energetyczna min. A+ Ilość agregatów 1 Pozostałe parametry - min. 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazującym temperaturę powietrza omywającego produkt a w sytuacjach alarmowych kod alarmu wyświetlany na przemian z temperaturą. Odczyt wyświetlacza widoczny z odległości min. 4 m - Mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym dostępny z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki. Możliwość zamontowania zamka patentowego. Wymagana deklaracja zgodności CE dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy narożnej, z przestrzenią biurową pod blatem 1000 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, z min. 4 szufladami Wymiary: (szer. gł. wys.) 400x500x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa, 1 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 400x500x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka narożna jednodrzwiowa, 1 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 900/900x500x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa dwudrzwiowa, 1 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 800x500x900 mm(+/-20mm) 1 x szafa jednodrzwiowa, 5 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x500x2100 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 600x300x720 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 400x300x720 mm (+/-20mm) Blat typu Corian | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka, wózek czteroszufladowy, uchwyt z przodu oraz blatem typu Corian (szer. gł. wys.)700x500x850 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.66 Pokój przygotowawczo-pielęgniarski |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1 x szafka podblatowa, umywalkowa, jednodrzwiowa + umywalka stalowa Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, zlewozmywakowa, jednodrzwiowa + zlew jednokomorowy Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa z wbudowaną chłodziarką medyczną Wymiary: (szer. gł. wys.) 620x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa czteroszufladowa Wymiary: (szer. gł. wys.) 600x600x900 mm(+/-20mm) 2 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x300x720 mm(+/-20mm) 1 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary: (szer. gł. wys.) 600x300x720 mm(+/-20mm) 1 x szafa medyczna, zamykana jednodrzwiowa Wymiary: (szer. gł. wys.) 600x600x2100 mm(+/-20mm) Blat typu Corian | TAK, opisać |  |  |
|  | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY |  |  |  |
|  | POM. 0.71 Brudownik |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1 x szafka podblatowa, dwudrzwiowa, zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy. Wymiary (szer. gł. wys.): 1000x600x900 mm(+/-20mm) 2 x szafka wisząca dwudrzwiowa, 2 x półka Wymiary (szer. gł. wys.): 1000x300x720 mm(+/-20mm) Blat zagłębiony ze stali kwasoodpornej ze zlewem jednokomorowym. Blat i zlew tworzący jedną całość. | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.88 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy : 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy stalowy Wymiary (szer. gł. wys.): 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa zlewozmywakowa, umywalka stalowa okrągła Wymiary (szer. gł. wys.): 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, czteroszufladowa Wymiary (szer. gł. wys.): 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa z wbudowaną chłodziarką medyczną Wymiary (szer. gł. wys.): 620x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafa dwudrzwiowa, 5 x półka Wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x2100 mm(+/-20mm) 2 x szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2 x półka Wymiary (szer. gł. wys.): 1000x300x720 mm(+/-20mm) 2 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary (szer. gł. wys.): 600x300x720 mm(+/-20mm) Blat typu Corian wydłużony o 1000mm na część biurową | TAK, opisać |  |  |
|  | Chłodziarka wykonana w całości ze stali nierdzewnej gat. min. H17 Chłodziarka wraz z zewnętrznym panelem sterowniczym Wymiary (wys.szer.gł): 670 x520x520 mm +/-20 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wymagany zakres temperatury chłodzenia +2 ÷ + 8 ⁰C Klasa energetyczna min. A+ Ilość agregatów 1 Pozostałe parametry - min. 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazującym temperaturę powietrza omywającego produkt a w sytuacjach alarmowych kod alarmu wyświetlany na przemian z temperaturą. Odczyt wyświetlacza widoczny z odległości min. 4 m - Mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym dostępny z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki. Możliwość zamontowania zamka patentowego. Wymagana deklaracja zgodności CE dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka, wózek czteroszufladowy, uchwyt z przodu oraz blatem typu Corian (szer. gł. wys.) 700x500x850 mm(+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.83 Pokój przygotowawczo pielęgniarski |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa zlewozmywakowa, umywalka okrągła, stalowa Wymiary (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy stalowy Wymiary (szer. gł. wys.) 500x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, jednodrzwiowa z wbudowaną chłodziarką medyczną Wymiary (szer. gł. wys.) 600x600x900 mm(+/-20mm) 1 x szafka podblatowa, czteroszufladowa Wymiary (szer. gł. wys.) 600x600x900 mm(+/-20mm) 2 x szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2 x półka Wymiary (szer. gł. wys.) 500x300x720 mm(+/-20mm) 2 x szafka wisząca jednodrzwiowa, 2 x półka Wymiary (szer. gł. wys.) 600x300x720 mm(+/-20mm) Blat typu Corian (ścięty do ściany) Zabudowa wykończona blendami o wymiarach 500x900 oraz 500x720 mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafa w całości ze stali lakierowanej proszkowo, dwudrzwiowa 5 x półka Wymiary (szer. gł. wys.) 800x600x2100 mm(+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | BLOK OPERACYJNY |  |  |  |
|  | POM.0.105 Brudownik |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, min. 1 przestawna półka. Wymiary (szer.gł.wys): 800x300x720 mm (+/-20mm) 1x szafka podblatowa jednokomorowa, dwudrzwiowa zlewozmywakowa Wymiary (szer.gł.wys): 800x600x900 mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Blat zagłębiony ze stali kwasoodpornej ze zlewem jednokomorowym. Blat i zlew tworzący jedną całość. | TAK, opisać |  |  |
|  | POM.0.111 Sala nadzoru poznieczuleniowego |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. Wymiary (szer.gł.wys): 800x300x720 mm (+/-20mm) 4x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. Wymiary (szer.gł.wys): 600x300x720 mm (+/-20mm) 1x szafka podblatowa z min. 4 szufladami Wymiary (szer.gł.wys): 600x600x900 mm (+/-20mm) 1x szafka z 4 szufladami, dwie z szuflad na płyny infuzyjne Wymiary (szer.gł.wys): 800x600x900 mm (+/-20mm) 1x szafka podblatowa z wbudowaną chłodziarką medyczną wg poniższego opisu. Wymiary (szer.gł.wys): 620x600x900 mm (+/-20mm) 2x szafka do zabudowy zlewu/ umywalki. Zlew i umywalka po stronie Wykonawcy. Wymiary (szer.gł.wys): 600x600x900 mm (+/-20mm) Blat typu corian ze zlewem i umywalką. | TAK, opisać |  |  |
|  | Chłodziarka wykonana w całości ze stali nierdzewnej gat. min. H17 Chłodziarka wraz z zewnętrznym panelem sterowniczym Wymiary (wys.szer.gł): 670 x520x520 mm +/-20 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wymagany zakres temperatury chłodzenia +2 ÷ + 8 ⁰C Klasa energetyczna min. A+ Ilość agregatów 1 Pozostałe parametry - min. 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazującym temperaturę powietrza omywającego produkt a w sytuacjach alarmowych kod alarmu wyświetlany na przemian z temperaturą. Odczyt wyświetlacza widoczny z odległości min. 4 m - Mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym dostępny z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki. Możliwość zamontowania zamka patentowego. Wymagana deklaracja zgodności CE dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa uzupełniona dwiema szafami: 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys): 800x600x2100 mm (+/-20mm) 1x szafa dwukomorowa, czterodrzwiowa, górą przeszklona, dół drzwi pełne, wyposażona w min. 4 przestawne półki, zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys): 800x600x2100 mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | POM.0.112 Pomieszczenie przygotowawcze pacjenta |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa wykonana w systemie podwójnej ścianki, lakierowana proszkowo, wg powyższej technologii. | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy: 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi przeszklone, 2x przestawna półka. Wymiary (szer.gł.wys): 1200x300x720 mm (+/-20mm) 4x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. Wymiary (szer.gł.wys): 600x300x720 mm (+/-20mm) 1x szafka z min. 3 szufladami Wymiary (szer.gł.wys): 600x600x900 mm (+/-20mm) 1x szafka z min. 4 szufladami Wymiary (szer.gł.wys): 600x600x900 mm (+/-20mm) 1x szafka podblatowa z wbudowaną chłodziarką medyczną wg poniższego opisu. Wymiary (szer.gł.wys): 620x600x900 mm (+/-20mm) 1x szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa, wyposażona w min.1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys): 600x600x900 mm (+/-20mm) 2x szafka do zabudowy zlewu/ umywalki Wymiary (szer.gł.wys): 600x600x900 mm (+/-20mm) Blat zagłębiony ze stali kwasoodpornej ze zlewem i umywalką. Blat i zlewy tworzący jedną całość. | TAK, opisać |  |  |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji mebli i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy