##### Załącznik nr 6.2. do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii – I etap

Przedmiot: MEBLE MEDYCZNE METALOWE

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany |  | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |  |  |
| 1.1 | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. |  | TAK, opisać |  | Farby o właściwościach antybakteryjnych – 10 pkt Farby bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.2 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.3 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.4 | Szuflady typu METABOX lub równoważne, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2mm. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.6 | Blaty robocze oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Zamawiającego. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.7 | Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 malowanych farbami proszkowymi, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. |  | TAK, opisać |  | Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami o właściwościach antybakteryjnych –10 pkt Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.8 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) o wysokości 28 mm, wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.9 | Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. |  | TAK/ NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 1.10 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. |  | TAK, opisać |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |  |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. Korpusy: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości. |  | TAK, opisać |  |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. |  | TAK, podać |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. |  | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). |  | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. |  | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. |  | TAK, |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. |  | TAK, |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |
|  |  | POM. KORZYTARZ Bloku Operacyjnego |  |  |  |
|  | Zestaw szaf z nadstawkami tworząca zabudowę wnękową, wykonaną wg powyższej technologii – 2 kpl |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy 1: 2x Szafa jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, min. 5x przestawna półka, drzwi zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer.xgł.wys.): 900x550x2100mm(+/-30mm) 2x nadstawka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, przestawna półka, drzwi zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer.xgł.wys.): 900x550x400mm(+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |  |
|  | Elementy zabudowy 2: 3x Szafa jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, min. 5x przestawna półka, drzwi zamykana na klucz. Wymiary szafy (szer.xgł.wys.): 700x350x2100mm(+/-50mm) 3x nadstawka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, przestawna półka, drzwi zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer.xgł.wys.): 700x350x400mm(+/-50mm) |  | TAK, opisać |  |  |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku                 w oferowanej konfiguracji mebli i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy