##### Załącznik nr 6.3. do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii – I etap”

Przedmiot: MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |  |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf lub z płyty meblowej o grubości 18 mm. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | TAK, opisać |  | Tylna ściana mebla z płyty 18 mm – 10 pkt Tylna ściana mebla z płyty hdf – 0 pkt |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach lub cokole z płyty meblowej laminowanej w kolorze korpusów o wysokości 100 mm. W przypadku rozwiązania z nóżkami zabudowy socjalne wykończone cokołem. | TAK, opisać |  |  |
| 1.3 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. | TAK, opisać |  |  |
| 1.4 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiający wygodny pochwyt | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. | TAK, opisać |  |  |
| 1.6 | Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  | Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych – 10 pkt Szuflady na prowadnicach ślizgowych – 0 pkt |
| 1.7 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. | TAK, opisać |  |  |
| 1.8 | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki oraz baterie po stronie Zamawiającego. Blaty biurek o grubości min. 30mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm Biurka zabudowane blendą frontową. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. | TAK, opisać |  |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |  |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |  |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych. | TAK, załączyć |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, załączyć |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE (wg pomieszczeń) |  |  |  |  |

|  | ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POM. 0.49 Pokój 2-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz – 2 szt. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary (szer.gł.wys.): 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.50 Pokój 2-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz – 2 szt. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary (szer.gł.wys.): 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa meblowa dł. 1400 mm 1 x Szafka podblatowa, jednodrzwiowa z umywalką ceramiczną wpuszczaną w blat Wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x900 mm 1 x Szafka dwudrzwiowa, 1 x półka Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x900 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.55 Pokój 2-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz-2 szt. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości Wymiary (szer.gł.wys.): 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa meblowa dł. 930 mm 1 x Szafka podblatowa, dwudrzwiowa z umywalką ceramiczną wpuszczaną w blat Wymiary (szer.gł.wys.): 930x600x900 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.56 Pokój 3-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz-3 szt. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary (szer.gł.wys.): 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa meblowa dł. 1600 mm 1 x Szafka podblatowa, dwudrzwiowa z umywalką ceramiczną wpuszczaną w blat Wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x900 mm 1 x Szafka podblatowa, dwudrzwiowa Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x600x900 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.59.2 Komunikacja |  |  |  |
|  | Szafa wnękowa, dwudrzwiowa z nadstawką dwudrzwiową Wymiary (szer.gł.wys.): 670x800x2500 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.61 Pokój 2-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz-2 szt. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary (szer.gł.wys.): 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny Wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x750 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.64 Pokój 3-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz -3 szt Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary (szer.gł.wys.): 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa meblowa dł. 1000 mm 1 x Szafka podblatowa, dwudrzwiowa z umywalką ceramiczną wpuszczaną w blat Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x600x900 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm– 1 szt Wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x750 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.65 Punkt pielęgniarski |  |  |  |
|  | Lada punktu pielęgniarskiego z nadstawką oraz blendą frontową. Lada jednostanowiskowa z nadstawką 1 x kontener trzyszufladowy. Wymiary : (szer. gł. wys.) 1400x650x1100 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Lada do wnęki , 1 x kontener trzyszufladowy. Wymiary : (szer. gł. wys. ) 980x600x750 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka wisząca, zamykana na dokumentację Wymiary : (szer. gł. wys.) 980x300x720 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY |  |  |  |
|  | POM. 0.68 Punkt pielęgniarski |  |  |  |
|  | Lada punktu pielęgniarskiego z nadstawką oraz blendą frontową, dwustanowiskowa w kształcie litery „L” Wymiary (szer. gł. wys.) 2000/2200/650x1100 mm 2 x kontener trzyszufladowy | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka wisząca na dokumentację, zamykana wymiary: (szer. gł. wys.) 700x300x720 mm – 2 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafa wnękowa, dwudrzwiowa 5 x półka wymiary: (szer. gł. wys.) 1200x600x2100 | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.69 Pielęgniarka oddziałowa/ sekretariat medyczny |  |  |  |
|  | Biurko płyta meblowa, blat 32mm; półka na klawiaturę, miejsce na komputer, szafka z szufladą – 1 szt. wymiary: (szer. gł. wys.) 1200x650x750 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Biurko płyta meblowa, blat 32mm; półka na klawiaturę, miejsce na komputer, szafka z szufladą – 1 szt. wymiary: (szer. gł. wys.) 1400x650x750 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka wisząca dwukomorowa jedna z komór otwarta z dwiema półkami, druga jednokomorowa, jednodrzwiowa wyposażona w jedną półkę – 2 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1000x300x720 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafa biurowa, dwudrzwiowa, zamykana – 3szt wymiary: (szer. gł. wys.) 800x400x2100 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka pod drukarkę, jednodrzwiowa, z półka- 1 szt Wymiary: (szer. gł. wys.) 500x400x750 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.70 Pokój lekarzy |  |  |  |
|  | Lada biurowa trzystanowiskowa tworząca literę „L” Wymiary: 2500/2000x600x750 mm 3x kontener podblatowy z trzema szufladami o wymiarach 450x550x650 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa kącika socjalnego: 1x szafka dwudrzwiowa z jedną szufladą , Wymiary: (szer. gł. wys. ) 780x520x860 mm 1 x szafka wisząca dwudrzwiowa. Wymiary: (szer. gł. wys. ) 780x300x720 mm Blat laminowany | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafa skrytkowa - zamykana (10 skrytek) Wymiary (szer.gł.wys.): 800x450x1600 mm (+/- 20 mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.73 Pomieszczenie socjalne |  |  |  |
|  | Stół kuchenny z blatem wykonanym z płyty o gr. Min. 30 mm, z obrzeżem z okleiny PCV o gr. Min. 2 mm– 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 800x800x750 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Zabudowa meblowa z zabudowaną chłodziarką 1 x szafka zlewozmywakowa 500x600x860, 1 x szafka umywalkowa 500x600x860, 1 x szafka podblatowa, czteroszufladowa 400x600x860 mm 1xszafka wisząca dwudrzwiowa 1000x300x720 mm 1xszafka wisząca, jednodrzwiowa 400x300x720 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.75 Pokój lekarza dyżurnego |  |  |  |
|  | Biurko lekarskie, płycinowe wyposażone w mobilny kontener podblatowy, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer (mobilne). Kontener z 3 szufladami, zamykanymi na klucz.– 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1400x600x750 mm Wymiary kontenera: 450x550x650 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka wisząca dwukomorowa jedna z komór otwarta z dwiema półkami, druga jednokomorowa, jednodrzwiowa wyposażona w jedną półkę – 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1000x300x720 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik okolicznościowy z blatem wykonanym z płyty o gr. Min. 30 mm, z obrzeżem z okleiny PCV o gr. Min. 2 mm– 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 900x500x550 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafa ubraniowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa, wyposażona w dwie półki oraz drążek na ubrania – 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 500x600x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Regał na dokumentację medyczna jednodrzwiowy, górą otwarty, (możliwość przechowywania dokumentacji w formacie A4). – 1 szt Wymiary ( szer.x gł.xwys): 600x450x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Mobilna szafka pod drukarkę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, z półka na papier do drukarki. Drzwi zamyka na klucz.- 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 700x500x650mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.77 Sekretariat |  |  |  |
|  | Biurko w kształcie litery L, płycinowe wyposażone w mobilny kontener podblatowy, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer (mobilne). Kontener z 3 szufladami, zamykanymi na klucz.– 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1800/1200x600/550x750 mm Wymiary kontenera: 450x550x650 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Dostawka do biurka jednokomorowa jednodrzwiowa z półką. Blat dostawki o grubości min. 28 mm – 1 szt Wymiary ( szer.x gł.xwys): 500x500x750 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafka wisząca dwukomorowa jedna z komór otwarta z dwiema półkami, druga jednokomorowa, jednodrzwiowa wyposażona w jedną półkę – 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1100x300x720 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Mobilna szafka pod drukarkę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, z półka na papier do drukarki. Drzwi zamyka na klucz.- 1 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 700x500x650mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | Szafa na dokumentację medyczną, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 4 przestawne półki, zamykana na klucz (możliwość przechowywania dokumentacji w formacie A4)– 3 szt. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 800x450x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.81 Pokój 3-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary: 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.84 Pokój 2-łózkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary : 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.86 Pokój 1-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary : 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | POM. 0.72 Pokój 1-łóżkowy |  |  |  |
|  | Szafa pacjenta, jednodrzwiowa, zamykana na klucz. Drążek na wieszaki. Górna i dolna część szafy na wysokość 300 mm z półką po całej szerokości, Wymiary : 580x600x2100 mm +/- 20 mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Stolik socjalny z blatem o gr. Min. 28 mm, o wymiarach 700x700x750 mm (+/-50mm) – 1 szt | TAK, opisać |  |  |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku        w oferowanej konfiguracji mebli i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy